# SESO - Modellbahnsteuerung

Systemvoraussetzungen

Das Programm funktioniert mit folgender PC - Ausstattung :

- 386 DX mit 40 MHz und 4 MB Arbeitsspeicher

- Graphikauflösung : 640 x 480 Pixel bei 256 Farben

- Microsoft Windows 3.1 mit Mausunterstützung

Je nach Größe des Streckenplanes oder -pläne und der schnellen Darstellung der Graphikelemente sollte jedoch ein 486 DX bzw. Pentium PC mit Microsoft Windows 95 und einer Graphikauflösung von 800 x 600 Pixel bei 256 Farben verwendet werden.

Weiterhin sind freie ISA-Steckplätze für die Aufnahme der PIO-Karten nötig. Maximal werden von der Software 5 PIO-Karten unterstützt. Die Steckkarten können wahlweise in einen 16 bit oder 8 bit Slot eingebaut werden.

Man unterscheidet zwei verschiedene Arten dieser PC-Steckkarten.

1.	3 Datenports / 1 Steuerport

2.	6 Datenports / 2 Steuerports

Diese Datenports können mit Hilfe der Steuerports als Eingänge bzw. Ausgänge programmiert

werden. Verwendet man also die Steckkarten der 2. Art, so kann man damit insgesamt 30 Adressen

und somit 240 Datenleitungen verwalten.

Wie der Initialisierungswert für die Schaltung der Ports auf Eingang bzw. Ausgang ist, muß der Beschreibung der PIO-Karten entnommen werden.

Bsp.:	Startadresse der PIO-Karte		: 220h

Steuerport 1 der Karte			: 223h	(Datenportadressen : 220h, 221h, 222h)

Steuerport 2 der Karte			: 227h	(Datenportadressen : 224h, 225h, 226h)

Bsp.:	Initialisierungswert Steuerport 1	: 155

Initialisierungswert Steuerport 2	: 128

Darausfolgt :	Die Adressen 220h, 221h, 222h sind auf Eingang geschaltet. Sie warten auf

Signale von der Strecke (Bsp.: Gleisbesetztmeldung oder Schaltrückmeldungen)

Die Adressen 224h, 225h, 226h sind auf Ausgang geschaltet. Diese stehen für

Das Schalten von Streckenelementen wie Weichen und Signale zur Verfügung.

Hinweis :	Verwenden Sie die Sharewareversion der Modellbahnsteuerung, so können Sie lediglich

eine PIO-Karte (mit maximal drei Datenports und einem Steuerport ) hardwaremäßig ansteuern.

Programmparameter

Dem Programm kann ein Parameter beim Anstarten übergeben werden. Dies kann ein Dateiname einer Initialisierungsdatei sein, welcher automatisch geladen werden soll.

Zu beachten ist, daß dieser Dateiname den vollständigen Verzeichnispfad enthält.

Der Programmaufruf könnte wie folgt aussehen

Bsp.:	c:\smbs\smbs.exe c:\smbs\smbs.sni

Das Hauptmenü

Nach dem Programmstart erscheint das Hauptfenster der Modellbahnsteuerung, das den Streckenplan darstellt. Weiterhin ist ein Pull-Down-Menü sichtbar, welches sich in folgende Bereiche unterteilt.

## Das Pop-Up-Menü >>S-MBS<<

Mit Hilfe dieses Menüs kann man einen

- neuen Streckenplan entwerfen,

- einen vorhandenen öffnen,

- einen bereits geöffneten Plan schließen und schließlich

- das Programm beenden.

Beim Neuanlegen eines Streckenplanes wird dabei automatisch der Programmpunkt der PIO-Karten Initialisierung aufgerufen, um im Plan zu hinterlegen, welche PC-Steckkarten verwendet werden sollen.

Wird beim Öffnen eines Planes keine S-MBS - Initialisierungsdatei angegeben, so erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

In der Regel sollte die Dateierweiterung *.sni verwendet werden, diese ist jedoch frei wählbar.

## Das Pop-Up-Menü >>Optionen<<

Dieses Pop-Up-Menü beinhaltet folgende Unterpunkte :

- Auflösung

Die Streckenplanauflösung ist einstellbar von 50% bis max. 100%.

( Elementgröße bei 100%-iger Auflösung - 20 x 20 Pixel )

Die momentane Auflösung wird durch entsprechende Markierung im Menü angezeigt.

- Gitternetzlinien

Das Ein- bzw. Ausblenden von Netzlinien dient dazu, besser die verschiedenen Elemente

voneinander zu unterscheiden.

Ein Quadrat stellt dabei die schaltfähige Fläche dar, so fern es sich um ein Schaltelement

handelt.

Diese Einstellung wird automatisch gewählt, sobald man den Streckenentwurfsmodus einstellt.

- PIO - Karten Initialisierung

Der Programmpunkt wird automatisch beim Anlegen eines neuen Streckenplanes aufgerufen. Er dient dazu, dem Programm mitzuteilen, welche PIO - Karten für den entsprechenden Plan verwendet werden, welche Ports welchen Initialisierungswert beinhalten sollen, und ob die Kartenadressen und deren momentanen Inhalte im Kontrollfenster dargestellt werden sollen.

Nur wenn in diesem Dialog PIO-Karten hinterlegt werden, so können deren Adressen auch für die Initialisierung der Elemente verwendet werden.

Maximal werden von der Software 5 PIO-Karten unterstützt. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten dieser PC-Steckkarten.

1.	3 Datenports / 1 Steuerport

- 6 Datenports / 2 Steuerports

Diese Datenports können mit Hilfe der Steuerports als Eingänge bzw. Ausgänge programmiert

werden. Verwendet man also die Steckkarten der 2. Art, so kann man damit insgesamt 30 Adressen

und somit 240 Datenleitungen verwalten.

Wie der Initialisierungswert für die Schaltung der Ports auf Eingang bzw. Ausgang ist, muß der Beschreibung der PIO-Karten entnommen werden.

Bsp.:	Startadresse der PIO-Karte		: 220h

Steuerport 1 der Karte			: 223h	(Datenportadressen : 220h, 221h, 222h)

Steuerport 2 der Karte			: 227h	(Datenportadressen : 224h, 225h, 226h)

Bsp.:	Initialisierungswert Steuerport 1	: 155

Initialisierungswert Steuerport 2	: 128

Darausfolgt :	Die Adressen 220h, 221h, 222h sind auf Eingang geschaltet. Sie warten auf

Signale von der Strecke (Bsp.: Gleisbesetztmeldung oder Schaltrückmeldungen)

Die Adressen 224h, 225h, 226h sind auf Ausgang geschaltet. Diese stehen für

Das Schalten von Streckenelementen zur Verfügung.

Hinweis :	Verwenden Sie die Sharewareversion der Modellbahnsteuerung, so können Sie lediglich

eine PIO-Karte (mit maximal drei Datenports und einem Steuerport ) hardwaremäßig ansteuern.

Weiterhin sind verschiedene Schaltimpulse einzugeben, die für das korrekte Schalten von Weichen und Signalen benötigt werden.

Bsp :	Umschaltzeit für Weichen, Ampeln und Signale   	: 50 - 250 msec.

( Ampeln und Signale können aber ebenfalls nur durch die Ansteuerung eines Relais

betrieben werden. Daß heißt, es liegt ständig Spannung am Signal an, so fern es

eingeschaltet ist. Für diese Elemente wird die Umschaltzeit nicht berücksichtigt.)

Wartezeit für Schaltrückmeldungen			: 50 - 250 msec.

( Ist die Zeit , die abgewartet wird, um die Rückmeldung des erfolgreichen Schaltenszu

überprüfen. Trifft nur für die Elemente zu, die Rückmeldungsadressen und -bits

verwenden. )

Schaltzeit für die Änderung der Drehscheibe um eine

Position   						: 50 - 500 msec.

( Wird nur bei Verwendung einer Drehscheibe berücksichtigt )

Nach dem Ändern der PIO - Karteneinstellung wird automatisch eine Kontrolle der angegebenen Karten, deren Adressen und Initialisierungswerte durchgeführt ( siehe PIO-Karten Check ). Anschließend erfolgt das erneute Laden des Streckenplanes und die Initialisierung der verwendeten Elemente.

- - PIO - Karten Check

Mit Hilfe dieses Programmpunktes ist es dem Benutzer möglich, die verwendeten PIO - Karten auf Ihre korrekte Arbeitsweise zu prüfen. Dabei sollte keine Verbindung zur Anlage installiert sein, da dies zu Verfälschungen führen kann (Bsp.: Gleisrückmeldungen).

Für jede verwendete Adresse wird ein Schreib-/ Lesetest mit allen möglichen Werten (0-255) durchgeführt, der im Kontrollfenster beobachtet werden kann.

Bei fehlerhaftem Arbeiten wird dieser Test abgebrochen, um Systemabstürze zu vermeiden, und die fehlerhaft arbeitende PC - Steckkarte entweder mit einer anderen Anfangsadresse zu adressieren bzw. auszutauschen.

## Das Pop-Up-Menü >>Fenster<<

Die momentane Auswahl der einzelnen Menüpunkte wird durch entsprechende Markierung vor dem Menüpunkt angezeigt.

Dieses Pop-Up-Menü beinhaltet folgende Unterpunkte :

- Adressen- und Bitkontrolle

Mittels dieses Menübefehls wird ein Fenster ein- bzw. ausgeblendet, mit welchem man eine Kontrolle über momentan gesetzte bzw. nicht gesetzte Bits der Adressen, die für die Steuerung der Ampeln, Signale, Weichen, Fahrtrichtungsstrecken, Gleisrückmeldungen, Spannungsschalter und ähnliches verwendet werden, erhält.

Dieses Fenster kann zum Beispiel für Überprüfungszwecke eingesetzt werden, um festzustellen, ob ein Element mit den richtigen Adress- und Bitwerten initialisiert wurde.

Beim Schalten des Elementes ändert dieses seinen <Bildschirm> - Zustand und setzt je nach Schaltung das entsprechende Bit der angegebenen Adresse auf der PIO-Karte. Dies kann im Kontrollfenster überprüft werden, da die implementierte Software die Zustände der PC-Steckkarten ausliest und im Fenster darstellt.

Werden steuerbare Fahrspannungsregler verwendet, so erhält man auf der rechten Seite des Fensters, einen Überblick über verwendete serielle Schnittstellen und deren momentane Belegung.

- Initialisierungsfenster

Ist dieser Menüpunkt aktiviert, so wird beim Anklicken eines Elementes ein Initialisierungsfenster sichtbar, mit dessen Hilfe man neu aufgenommene Streckenelemente mit entsprechenden Werten initialisieren, oder vorhandene Einstellungen ändern kann. Die Eingaben sind dabei elementabhängig.

Hinterlegbare Rückmeldeadressen und -bits dienen dazu, dem Programm mitzuteilen, ob das Stellen eines Signals, das Schalten einer Weiche oder ähnliches, erfolgreich war. Werden keine Rückmeldungen eingegeben, so geht das Programm davon aus, daß das jeweilige Element richtig gestellt wurde und ändert seinen Zustand auf dem Bildschirm entsprechend. Andernfalls wird der Zustand erst nach korrektem hardwaremäßigen Schalten auf dem Bildschirm angepaßt.

Weichen werden über zwei Bits angesteuert. Diese können auf unterschiedlichen Adressen liegen.

- ein Bit für die Schaltung GERADE

- das weitere Bit für die Schaltung BOGEN

Zu beachten ist hierbei auch die richtige Verdrahtung, da teilweise Weichenantriebe beidseitig verwendet werden können.

Bei Ampeln und Signalen trifft ähnliches zu, jedoch hat man die Möglichkeit, mit dem Checkbutton <Nur Relaisansteuerung> dies zu ändern. Es handelt sich dann um ein virtuelles Signal, oder ein über Relais geschaltete Gleisbeeinflussung, die nur über ein Schaltbit verfügt.

( Ein gesetztes Bit würde bedeuten, daß die Haltestrecke Strom führt (Signal = GRÜN).

Ein nicht gesetztes Bit bedeutet kein Strom auf der Haltestrecke (Signal = ROT).)

Weiterhin kann entschieden werden, wie der Anfangszustand des Elementes beim Laden des Streckenplanes sein soll. Dies erfolgt mit Hilfe von Radiobutton.

Spannungsschalter werden als einfache Relaisansteuerungen realisiert.

Das heißt:	gesetztes Bit = Spannung liegt am Gleisabschnitt an = Schalter betätigt

nicht gesetztes Bit = keine Spannung

Der Name des Elementes wird im Schalter dargestellt.

Bei variablen Spannungsreglern ist die Angabe der Minimal- und Maximalspannung sowie der Einzelschrittweite nötig (bei Spannungsregelung mittels <+> und <-> - Schalter). Die Verwendung der automatischen Spannungsregulierung macht die Angabe einer Zeitangabe (in msec.) erforderlich, welche während der Spannungsanpassung verstreichen soll.

Weiterhin sind Angaben für die Ausgabe auf die serielle Schnittstelle des Computers erforderlich. Diese sind jedoch zum Teil netzteilabhängig und sollten aus dessen Beschreibung entnommen werden.

Bei der Verwendung einer Drehscheibe ist nur die Größe der Scheibe durch die Angabe der maximalen Vollkreisgleisanschlüsse und der Anfangszustand der Scheibe beim Laden des Streckenplanes zu benennen.

Da Drehscheiben teilweise keine Rückmeldemöglichkeit über den momentanen Stand des Gleises bieten, hat man damit die Möglichkeit der Software über das Initialisierungsfenster mitzuteilen, wie das Gleis momentan steht. Der letzte Stand der Bühne wird beim Verlassen des Programmes, bzw. beim Schließen des Planes automatisch gespeichert.

- - Streckenentwurfsfenster

In diesem Fenster werden alle möglichen Elemente, welche für den Streckenaufbau verwendet werden können, dargestellt.

Durch Anklicken eines der Elemente wird dieses aktiviert, um schließlich im Hauptfenster durch wiederholtes Anklicken der dafür vorgesehenen Bereiche, gezeichnet zu werden.

Ist ein Element gewählt, so wird dies ebenfalls in der Fenstertitelleiste angezeigt.

Ist ein Element größer wie 20 x 20 Pixel (Bsp.: Spannungsschalter, Drehscheibe etc.), so wird als Startkoordinate für das Zeichnen des Elementes im Streckenplan die linke obere Ecke angenommen.

Wenn Sie vorhandene Elemente ändern wollen, so müssen diese erst gelöscht werden, bevor Sie das neue Element an dessen Stelle plazieren können.

Die Drehscheibe ist nur als Symbol im Entwurfsfenster dargestellt. Die im Streckenplan kleinste Größe ist ein Quadrat von 120 x 120 Pixel (max. 24 Gleisanschlüsse bei Vollkreis).

## Der Menüpunkt >>Notabschaltung<<

Dieser Menübefehl führt dazu, daß sämtliche Spannungsschalter, welche im Streckenplan aktiviert, sind abgeschalten werden.

Streckenelemente

1. Schaltelemente

Man unterscheidet 4 verschiedene Schaltelemente :

1. Ampel

2. Signale

3. Weichen (die jeweilig geschaltete Strecke wird Schwarz, die andere Weiß dargestellt)

4. Fahrtrichtung (werden in Form von Pfeilen signalisiert)

Diese Elemente ändern durch Anklicken Ihren Zustand. Bei Ampeln und Signalen erfolgt eine automatische Anzeige der Belegung des Gleises, falls die dafür vorgesehene Adresse und das Bit in der Initialisierung angegeben wurde.

- graue Umrandung	- Gleis nicht belegt

- gelbe Umrandung	- Gleis belegt

2. Gleisrückmeldungen

Diese Elemente dienen lediglich dazu, anzuzeigen, ob sich auf diesem Gleisabschnitt ein Zug oder Fahrzeug befindet (reine Rückmeldung).

- graue Markierung	- Gleis nicht belegt

- gelbe Markierung	- Gleis belegt

3. Gleiselemente

Die entsprechenden Symbole stellen Geraden, Kurven, Kreuzungen, Prellböcke und Brücken dar.

4. Spannungsschalter

Spannungsschalter ändern ebenfalls durch Anklicken Ihren Zustand, welchen Sie auf die gewählte Adresse und Bit ausgeben.

Dabei können sowohl Festspannungsnetzteile als auch regelbare Modelleisenbahntrafos zum entsprechend verdrahteten Gleisabschnitt zu bzw. abgeschalten werden (EIN / AUS – Schalter). Zugübergaben sind somit kein Problem mehr.

5. variabler Spannungsregler

Der variable Spannungsschalter dient zum Ansteuern von Netzteilen, die über eine serielle Schnittstelle des Computers angesteuert werden können. Das Programm geht dabei von max. 4 Schnittstellen aus (COM1 - COM4).

Mit Hilfe des linken oberen Schalters wird die Spannung auf das Gleis ausgegeben bzw. abgeschaltet (vgl. Spannungsschalter). Die darunter liegenden Schalter dienen zum variablen Anpassen der Fahrspannung

(<-> und <+> - Schalter). Die benachbarten Schalter dienen zum Zuschalten der Maximalspannung bzw. zum Rücksetzen auf Minimalspannung. Die ganz rechts angeordneten Schalter dienen zum Regeln einer automatischen Spannungserhöhung bis Maximalwert bzw. Verringerung auf Minimalspannung (automatische Anfahrbeschleunigung bzw. Bremsverzögerung)

6. Drehscheibe

Im Zentrum der Drehscheibe sind 4 Schalter integriert, welche das Drehen nach links und rechts, die Fahrtrichtung auf dem Drehscheibengleis, und die Zu- bzw. Abschaltung der Fahrspannung auf diesem Gleisabschnitt realisieren.